www.wunder.it

PESAPERSONE ELETTRONICA A SEDIA

MOD. DE6

MANUALE UTILIZZO

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento

INDICE

2. DISPOSIZIONI GENERALI	2

3. SICUREZZA	3

4. SPECIFICHE TECNICHE	3

5. FUNZIONE TASTI	4

6. INSTALLAZIONE	5

7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	6

15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO	6

9. GARANZIA	7

Scegliendo la pesapersone elettronica a sedia WUNDER mod. DE6 avete acquistato un apparecchio di precisione. Da oltre 40 anni Wunder mette la propria esperienza al servizio della salute.

Lo strumento è caratterizzato dalla possibilità di fissare il terminale elettronico la seduta dedicata alla pesatura di ospiti che hanno difficoltà a rimanere in posizione eretta. Lo strumento è dotato di un terminale elettronico a LCD reto illuminato per visualizzare Peso.

# 2. DISPOSIZIONI GENERALI

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo dello strumento in quanto forniscono

importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D’USO E MANUTENZIONE.

Le descrizioni e le illustrazioni, fornite in questo manuale, si intendono non impegnative.

WUNDER si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa pubblicazione.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sull’uso, sulla manutenzione e sull’assistenza di questo prodotto.

Convenzioni:

In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli:

|  | 0476 MARCATURA CE DEL TIPO PER USO MEDICALE |
| --- | --- |
|  | CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE METROLOGICA |
|  | CLASSE DI PRECISIONE |
|  | ATTENZIONE! POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINARE DELLE PROCEDURE. L A SUA INOSSERVANZA PUO’ PROCURARE DANNI ALL’OPERATORE O AL PAZIENTE E AL PRODOTTO |
|  | SMALTIMENTO RIFIUTI |
|  | PARTI APPLICATE DI TIPO B |
|  | BATTERIA ALIMENTAZIONE |
|  | INDICAZIONE FUNZIONALITA’ DEL PESO |
| O | INDICAZIONE PESO STABILE |
|  | SI PUO’ VERIFICARE INTERFERENZA IN PROSSIMITA’ DI APPARECCHI |
|  | DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II) |

# 3. SICUREZZA

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d’uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall’uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell’addestramento del personale

- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima

- Non applicare i carichi in modo brusco.

- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti

- Non tentare di aprire lo strumento.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria

- Utilizzare esclusivamente alimentatore previsto da Wunder e prima dell’utilizzo verificare la compatibilità tra la tensione di rete locale e la tensione di targa dell'adattatore

- Verificare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione dello strumento e non venga in contattocon apparecchi caldi

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione con crei pericolo di intralcio

- Prima di effettuare la pulizia dello strumento, scollegare il cavo di alimentazione

- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi

- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive

# 4. SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | DE6 |
| --- | --- |
| Fabbricante | Wunder sa.bi. srl - Trezzo s/Adda- Milano Italy |
| Capacità | 300 kg |
| Divisione | 100 g; |
| Unità di misura | kg |
| Display | LCD 1” con 5 digits attivi |
| Tasti Funzione | ON/ZERO/OFF, TARA, HOLD (BLOCCO PESO), |
| Alimentazione | Adattatore esterno input 220V 9V- 500mA, Pacco batterie ricaricabili (autonomia 30 ore), Utilizzare esclusivamente alimentatori stabilizzati in dotazione |
| Temperatura operativa | da +10°C a 40°C |
| Temperatura stoccaggio | da 0°C a 60°C |

# 5. FUNZIONE TASTI

OFF: Per spegnere lo strumento tenere premuto il tasto OFF. Il display weight visualizza “OFF” per 2 secondi prima dello spegnimento.

UNIT/ESC: Seleziona l'unità di misura. In modalità setup funziona come tasto di uscita (ESC).

ON/ZERO/TARE/►: Accende lo strumento,

ZERO：Azzera l'indicazione. Il piatto recettore deve essere scarico.

TARE：Annulla il peso della tara ospite (peso indumenti, ecc..).

►：In modalità setup sposta il digit attivo a destra

MR/MC/◄：

MR：Richiamo pesi accumulati. Premere il tasto per richiamare il numero di accumulazioni e il totale accumulato.

MC：Cancellazione accumulazioni. Tenere premuto il tasto per 2 secondi per cancellare il valore accumulato. Il simbolo di accumulazione si spegne.

◄：In modalità setup sposta il digit attivo a sinistra.

M+/ENTER:

M+：Premere il tasto per accumulare il peso indicato.

ENTER：

NET/GROSS/▲: Commuta l'indicazione tra peso netto e lordo. In modalità setup incrementa il numero della funzione.

5.5 Funzione HOLD (Blocco peso)

A bilancia accesa tenere premuto contemporaneamente M+/ENTER e ON/ZERO/TARE/►.

Il display mostra UF-1. Premere un tasto con freccia direzionale◄ ► per passare a UF-5.

Premere il tasto M+/ENTER e il display visualizza 'Hold 0' (valore di default).

Utilizzare il tasto NET/GROSS/▲ per selezionare tra Hold 0 -- Hold 4.

Hold 0: Funzione disattivata

Hold 1: Pesatura ospite parzialmente in movimento (premere tasto ENTER per confermare)

Hold 2: Rilevamento picco (per settore industria)

Hold 3: Peso stabile ospite non in movimento (premere tasto qualsiasi per uscire)

Hold 4: Peso stabile (quando il peso torna a zero, la funzione Hold viene automaticamente disabilitata)

# 6. INSTALLAZIONE

Dopo avere tolto lo strumento dall'imballo, verificare l'integrità e la presenza di tutti i componenti.

La pesapersone elettronica a sedia mod. DE6 si compone delle parti indicate nella figura:

| Verifica della dotazione: |  |  |
| --- | --- | --- |
| B C D A F G |  | Struttura generale: A. Telaio con cella di carico B. Seduta in ABS C. Pannello di controllo o Display D. Braccioli mobili apertura 100° E. Poggia piedi mobili rialzabili di 90° F. Maniglie per il trasporto G. 4 ruote girevoli di cui 2 dotate di freno di bloccaggio |
| • 1 Alimentatore stabilizzato Wunder | • Manuale di istruzioni; |  |
| • Imballo per trasporto; | • Dichiarazione di conformità CE. |  |

NOTA: per un corretto utilizzo lo strumento deve essere posizionato: - lontano da fonti di calore, in un ambiente privo di eccessive vibrazioni e correnti d'aria durante il suo utilizzo. - su una superficie piana e stabile e tutti i piedini devono essere in contatto con il piano di appoggio.

ATTENZIONE!

DOPO AVER VERIFICATO L’INTEGRITA’ DELLA STRUMENTAZIONE E TUTTI I SUOI COMPONENTI

COLLEGARE LO STRUMENTO CON L’ALIMENTATORE IN DOTAZIONE PER ESSERE UTILIZZATO

AVVERTENZA!

PRIMA DELL’USO PER UNA CORRETTA RICARICA DEL PACCO BATTERIE

COLLEGARE LO STRUMENTOALLA PRESA DI CORRENTE PER ALMENO 8 ORE

# 7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione

con una corretta manutenzione periodica, con periodicità da definire a cura dell’utilizzatore.

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato a d effettuare l’intervento.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione

Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale. La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive. In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale e coprire la strumentazione per mantenerla integra.

Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

Accantonamento

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

# 15. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo

Smaltimento direttiva 2012/19/UE

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere completata in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate struttura di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate riguardando i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove il prodotto è stato acquistato. In qualità di consumatore siete obbligati per legge a restituire le batterie usate o scariche. Potete depositare le vostre vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblica della vostra città, oppure potete depositarle presso qualunque rivenditore di batterie di vario tipo che abbia posizionato dei raccoglitori appositi. Anche in caso di ‘rottamazione’ di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono essere prelevate e depositate negli appositi raccoglitori.

NOTA: I seguenti simboli stanno ad indicare la presenza di sostanze nocive

Batterie:

| Pb Pb = batterie che contengono Piombo | Cd Cd = batterie che contengono Cadmio | Hg Hg = Batterie che contengono Mercurio |
| --- | --- | --- |

ATTENZIONE

Non gettare le parti elettriche e le batterie usate nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie tramite centri di raccolta nelle vostre vicinanze

# 9. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita, ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l’utente perderà ogni diritto di garanzia.

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti dell’apparecchio, che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all’origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l’articolo.

La garanzia non copre:

- avarie da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione

- danni per incapacità d’uso dell’apparecchio e uso improprio dello stesso

- danni causati dall’insufficienza o inadeguatezza dell’impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura

- danni dovuti a errata installazione dell’apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato

- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l’apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo.

Nel caso di intervento a domicilio l’utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d’ uscita, qualora invece l’apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell’utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all’inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.